Rozhraní počítače									         (aktualizováno 4. 1. 2025)

Pojem

Rozhraní počítače slouží pro vzájemnou komunikaci počítače a periferního zařízení. Rozhraní má dvě části:

- logickou (protokol, podle kterého probíhá komunikace, určuje hlavně rychlost přenosu dat či signálu)

- fyzickou (typ a tvar konektoru, uživatelsky nejdůležitější)

Rozdělení

Rozhraní lze rozdělit podle několika hledisek:

Podle způsobu komunikace

- kabelové

- bezdrátové

Podle směru komunikace

- jednosměrná

- obousměrná

Podle druhu signálu

- analogové

- digitální

Podle účelu

- univerzální (datové)

- grafické

- zvukové

- síťové

- napájecí

Univerzální rozhraní počítače

USB (Universal Serial Bus)

- univerzální a nejpoužívanější rozhraní současnosti

- slouží k připojení celé řady periferních zařízení nebo datových úložišť

- kromě přenosu dat, slouží i k napájení připojeného zařízení

Přenosové standardy kromě jiného definují hlavně přenosovou rychlost dat mezi zapojenými zařízeními.

USB 1.0 – dnes se již nepoužívá

USB 2.0 – nenáročné periférie – klávesnice, myš, tiskárna, skener, starší flashdisky a externí disky

USB 3.0 – datové náročnější zařízení, externí disky a novější flashdisky

USB 3.1, 3.2, 4.0 – zařízení s konektory typu C

Konektory USB 3.0 jsou většinou od starších odlišeny modrou barvou.

Zakončení kabelů a typy konektorů

- USB type A – vyskytuje se v několika velikostech a nejdete jej vždy v počítačích a u celé řady periferních zařízení, menší varianty byly používány v prvních chytrých telefonech nebo digitálních fotoaparátech a kamerách

- USB type B – vyskytuje se v několika velikostech a najdete jej většinou u tiskáren, skenerů, externích datových zařízení, v chytrých telefonech, tabletech, digitálních fotoaparátech nebo kamerách

- USB type C – nejnovější typ, vyskytuje se pouze v jedné velikosti, na rozdíl od předchozích má oboustranný konektor, najdete jej hlavně v nových počítačích, chytrých telefonech nebo tabletech

Zakončení kabelů USB type A (Standard, Mini, Micro)

Zakončení kabelů USB type B (Standard, Mini, Micro)

Zakončení kabelů standardu 3.0 – 4.0 (Standard A, Standard B, Micro B, Typ C)

Přehled USB konektorů na straně zařízení

FireWire

- FireWire je rovněž univerzální rozhraní, které se tolik neprosadilo USB, i když dosahuje vyšší reálné přenosové rychlosti než USB

- důvodem jsou vyšší výrobní náklady, proto rozhraní mají ve výbavě většinou dražší modelové řady stolních PC nebo notebooků (např. od firmy Apple)

- dnes se využívá především pro připojení digitálních videokamer nebo rychlých externích disků

- nevýhodou je i fakt, že novější přenosový standard má jiné zakončení kabelů než starší typ (není zpětně kompatibilní na rozdíl od USB)

Přenosové standardy

- FireWire 400 (starší)

- FireWire 800 (novější, vyšší přenosová rychlost)

Zakončení kabelů a typy konektorů

- FireWire 400 (6-pin) – s napájením pro připojené zařízení

- FireWire 400 (4-pin) – bez napájení pro připojené zařízení

- FireWire 800 (9-pin) – s napájením pro připojené zařízení

Zakončení FireWire kabelů (6-pin, 4-pin, 9-pin)

Přehled FireWire konektorů na straně zařízení

External SATA (eSATA)

- kabelové rozhraní pro připojení externích datových zařízení (pevné disky, SSD disky, optické mechaniky)

- výhodou je vyšší přenosová rychlost než USB

- nevýhodou je, že rozhraní neumožňuje napájet připojené zařízení na rozdíl od USB (zařízení musí být připojeno samostatným napájecím kabelem)

Kabelové zakončení rozhraní eSATA a konektor na straně zařízení

Bluetooth (BT)

- univerzální bezdrátové rozhraní počítače pro připojení různých zařízení, např. sluchátka, myš, klávesnice, malé reproduktory, handsfree sady, chytré hodinky, …

- rozhraní není určené pro přenos velkých objemů dat

Vznik názvu Bluetooth

Pojmenování Bluetooth pochází z Dánska, kde král Modrozub díky svým diplomatickým schopnostem dokázal v 10. století n. l. ukončit rozepře mezi několika kmeny. Název tak měl připomínat snahy o usnadnění komunikace a vzájemný dialog. Symbol Bluetooth vznikl kombinací runových iniciál Haralda Modrozuba.

Verze Bluetooth

verze		rok	rychlost	dosah

Bluetooth 1.0	1999	721 kB/s	?

Bluetooth 2.0	2007	2,2 Mbit/s	10 m

Bluetooth 3.0	2009	24 Mbit/s	10 m

Bluetooth 4.0	2010	1 Mb/s		50 m exteriér / 10 m interiér

Bluetooth 5.0	2016	2 Mb/s		240 m exteriér / 40 m interiér

Bluetooth 5.1	2019	2 Mb/s		240 m exteriér / 40 m interiér

Bluetooth 5.2	2020	2 Mb/s		240 m exteriér / 40 m interiér

Bluetooth 5.3	2021	2 Mb/s		240 m exteriér / 40 m interiér

Bluetooth 5.4	2023	2 Mb/s		240 m exteriér / 40 m interiér

Bluetooth 6.0	2024

Grafická rozhraní počítače

- slouží hlavně pro připojení zobrazovacích zařízení, jako jsou monitory, datové projektory či televizory

- grafických rozhraní se dnes používá celá řada, hlavně tyto:

  - Video Graphics Array (VGA)

  - Digital Visual Interface (DVI)

  - DisplayPort (DP)

  - High Definiton Multimedia Interface (HDMI)

- Rozhraní DisplayPort a HDMI jsou schopna přenášet kromě videa i audio a data

Video Graphics Array (VGA)

- nejstarším typem rozhraní, pouze analogové

- využívá se hlavně pro připojení dataprojektorů nebo starších monitorů, je vždy v základní výbavě každého počítače

- existuje i rozhraní miniVGA, které měly starší počítače do firmy Apple

Kabelové zakončení VGA a konektor VGA na straně zařízení

Digital Visual Interface (DVI)

- digitální grafické rozhraní, které však neumožňuje přenos audio signálu

- využívá se hlavně pro připojení novějších monitorů a dataprojektorů

- existuje i rozhraní miniDVI, které opět měly ve výbavě starší počítače Apple

Kabelové zakončení DVI a konektor DVI na straně zařízení

Display Port (DP)

- digitální grafické rozhraní, které umožňuje kromě videa přenášet i audio a další data

- využívá se hlavně v dnešních počítačích pro připojení monitorů či dataprojektorů, které mají ve výbavě zabudované reproduktory

- existuje i rozhraní Mini DP, které se využívá hlavně v počítačích Apple a nese pojmenování Thunderbold

Kabelové zakončení DP a konektory DP na straně zařízení (Mini DP / Thunderbold)

High Definiton Multimedia Interface (HDMI)

- digitální grafické rozhraní, které umožňuje kromě videa přenášet i audio a další data

- využívá se nejen v dnešních počítačích pro připojení monitorů či dataprojektorů, ale také pro propojení s moderními televizory či multimediálními přehrávači

- existuje i varianty Mini HDMI, Micro HDMI, které využívají především chytré telefony, tablety či digitální kamery

Kabelové zakončení HDMI a konektory HDMI na straně zařízení (Standard, Mini, Micro)

Zvuková rozhraní počítače

Audio Jack (TRS)

- nejznámější a nejpoužívanější zvukové rozhraní, známé pod pojmenováním Audio Jack

- oficiálně se však rozhraní nazývá Tip Ring Sleeve (TRS)

- rozhraní je pouze analogové a slouží pouze pro přenos zvuku

- kabelové zakončení rozhraní má dnes tři varianty:

  - Micro Jack (průměr 2,5 mm) – najdete jej u některých kapesních hudebních přehrávačů

  - Mini Jack (průměr 3,5 mm) – najdete jej u většiny audio zařízení (sluchátka, reproduktory, stolní mikrofony)

  - Jack (průměr 6,3 mm) – využívá se hlavně u profesionálních zvukových zařízení

- rozhraní má také i několik standardů, které se odlišují počtem tzv. mezikroužků na kabelové koncovce

  - TS (jeden mezikroužek, pouze mono, využívá se hlavně u profesionální audio techniky)

  - TRS (dva mezikroužky, stereo zvuk, zapojení reproduktorů či běžných sluchátek)

  - TRRS (tři mezikroužky, stereo zvuk + mikrofon, např. sluchátka u chytrých telefonů)

Různé podoby kabelového zakončení rozhraní TRS

- jelikož rozhraní používá stejné konektory pro více koncových zařízení, jsou konektory většinou barevně odlišeny

  - světlezelená – výstupní do předních stereo reproduktorů nebo sluchátek

  - světlemodrá – vstupní z různých zvukových zařízení, např. zesilovače

  - růžový – vstupní pro připojení mikrofonu

  - oranžový – výstupní do centrálního a basového reproduktoru

  - černý – výstupní do zadních stereo reproduktorů

  - šedý – výstupní do bočních stereo reproduktorů

Barevné odlišení audio konektorů na straně zařízení

Síťová rozhraní počítače

RJ45 (Ethernet)

- nejpoužívanější kabelové rozhraní pro připojení do počítačové sítě

- pro zapojení se využívají kabely UTP a STP (tzv. kroucené dvoulinky) a koncovky označované jako RJ45

- kabely obsahují 8 vodičů, které jsou barevně odlišeny, jelikož se musí zapojit do koncovky ve správném pořadí

- hlavní dva důvody zapojení vodičů jsou: nekřížený/přímý (pro zapojení do strukturované počítačové sítě) a křížený (pro přímé propojení dvou zařízení, např. dvou počítačů)

Kabelové zakončení RJ 45		Zakončení RJ45 na straně PC

Wi-Fi (Wireless Fidelity)

- je technologie bezdrátového připojení, která umožňuje zařízením, jako jsou počítače, smartphony, tablety a další, připojení k internetu nebo k sobě navzájem bez fyzického (kabelového) připojení

- Wi-Fi je běžně používaná v domácnostech, kancelářích, kavárnách, letištích a mnoha dalších místech, kde je potřeba poskytnout bezdrátový přístup k internetu

Ostatní rozhraní počítače

PS/2

- kabelové rozhraní pro připojení klávesnice nebo polohovacího zařízení (myš, trackball)

- v dnešní době již bylo vytlačeno rozhraním USB, avšak občas se s ním stále setkáme

- jelikož jsou konektory stejné, byly barevně odlišeny tak, aby nedošlo k záměně při zapojování (fialová pro klávesnici a zelená pro polohovací zařízení)

PS/2 pro myš			PS/2 pro klávesnici		Duální varianta PS/2

Paralelní port (LPT)

- starší rozhraní, které bylo nahrazeno USB rozhraním

- dnes se jím propojují starší tiskárny nebo skenery

Sériový port (COM)

- starší rozhraní, které bylo nahrazeno USB rozhraním

- dnes se jím propojují např. starší vědecké měřící přístroje